# 桑拿锁2号锁体操作说明

适用型号：

LS8307EM&TM              LS8312EM&TM

LS8316EM&TM              LS8345EM

LS8346EM                   LS8351EM

LS8352EM                   LS8353EM

配卡说明：

备注：1、出厂已设置好管理卡；

2、单卡开柜门：碰一下管理卡蓝灯闪烁时接着碰客人卡即可；

3、双卡开柜门：碰一下管理卡蓝灯闪烁时接着碰客人卡，碰二下管理卡蓝灯闪

烁时接着碰服务员卡即可；

4、配总卡：碰三下管理卡蓝灯闪烁时碰总卡，总卡即配置成功。

一、 卡片功能类型（分为四种）

管理卡（1张）、总卡(最多可设置3张)，服务员卡（最多可设置20张）、客人卡（1张）

二、 设置方法（出厂已设置好管理卡，如需重新设置请按第6步骤方法操作）

1. 管理卡：感应第一张卡即为管理卡，管理卡有设置及删除的功能。

注：管理卡可直接开锁(注意： LS8345EM&LS8346EM&LS8351EM&LS8352EM&LS8353EM

这几个型号管理可是不能开门的)。(出厂已设置好管理卡)

2. 单卡开门：用管理卡感应1次，蓝灯闪烁时感应客人卡，停止闪烁后，客人卡可开门。

注：如管理卡又设置一张客人卡,新客人卡可以开门,之前的自动取消开门功能。

3. 双卡开门：用管理卡连续感应2次，蓝灯闪烁时感应服务员卡，停止闪烁后，用客人卡和服务员卡可开门。

注：如需要设置多张服务员卡需在管理卡嘀2下后需连续设置。

4. 总卡：用管理卡连续感应4次，蓝灯闪烁时感应总卡，蓝灯停止闪烁后，总卡可开门。

注：根据客户需要自行设置。

5. 清空所有设置的信息：

用管理卡连续感应5次后，滴-滴2声长响并伴随蓝灯闪2次，所有设置过的开锁信息全部清空。

注：只保留管理卡功能。

6. 通过初始化按钮清空所有信息：

通过锁芯背面的一个小孔，使用工具按钮开关2秒钟，嘀一声响蓝灯闪烁，灯灭后所有信息清空。

（清空后按第1步骤重新设置即可以使用）

三、注意事项

1. 每批锁配件：管理卡，客人卡，外接电源盒。

服务员卡（设置双开的才配），超出的配件需另外购买。

2. 管理卡有设置及删除功能，应妥善保管，如管理卡不见则全部需重新设置过。

3. 总卡设置好后，可开所有的锁，所以请妥善保管。

4. 如柜门锁电量不足开不了门，可以通过外接电源盒连接面板打开。

5. 按线路板按钮开关清空信息后，锁舌处于开门状态，未设置客人卡状态下锁舌未伸出不报警；客人卡服务员卡设置后，报警功能启动，锁舌未伸出，会连续8次“嘀”声报警提示音并伴随蓝灯快速闪烁。

6. 如果锁坏了,可把面板拆下来,用机械钥匙可以开锁,所以请妥善保管。

7. 只能用五号的碱性电池,不能用可充电电池