# LS8337EM密码桑拿锁使用说明书

本门锁分为适合公共场合柜锁使用的一次性密码模式；和适合家用的固定多密码开门模式。每种模式下又分为独立和组合两种开门模式。

独立式：单独使用感应ID卡或密码可以开门

组合式：感应ID卡和密码同时使用才可以开门

注：本系统的门锁出场初始化后的管理密码为123456，开门模式为家用固定密码，独立式。

1、切换模式操作：

  - 从家用固定密码模式切换到公共用一次性密码模式操作如下：

输入6位管理密码按钥匙键，锁舌进入，再按5键蜂鸣器长鸣2声，蓝灯闪烁，再按钥匙键确认，蜂鸣器 滴答 滴答 两声，切换成功，若退出则按*号键；

  - 从公共用一次性密码模式切换到家用固定密码模式操作如下：

输入6位管理密码按钥匙键，锁舌进入，再按5键蜂鸣器长鸣2声，蓝灯闪烁，再按钥匙键确认，蜂鸣器 滴答 1声，锁舌出来。切换成功，若退出则按*号键；

  - 从独立式切换到组合式操作如下：

输入6位管理密码按钥匙键，锁舌进入，再按6键蜂鸣器长鸣6声，蓝灯闪烁，再按钥匙键确认，蜂鸣器 滴答 滴答 两声，切换成功，若退出则按*号键

1.4.从组合式切换到独立式操作如下：

输入6位管理密码按钥匙键，锁舌进入，再按6键蜂鸣器长鸣6声，蓝灯闪烁，再按钥匙键确认，蜂鸣器 滴答 滴答 两声，切换成功，若退出则按*号键

2、公共用一次性密码开门，独立式模式说明:

在锁常开状态下，输入一次想要设置的密码按确认，蜂鸣器 滴答 1声，蓝灯中速闪烁，此时再输入一遍相同的设置密码按确认，蜂鸣器 滴答 滴答 两声，锁舌出来。密码生效。输入密码按确认后即可开锁，本密码失效，门恢复常开状态。

3、公共用一次性密码开门，组合式模式说明：

在锁常开状态下，输入一次想要设置的密码按确认，蜂鸣器 滴答 1声，蓝灯中速闪烁，此时再输入一遍相同的设置密码按确认，蜂鸣器 滴答 滴答 两声，蓝灯慢速闪烁，10秒内感应ID钥匙卡，此时蜂鸣器 滴答 滴答 两声，锁舌出来。密码生效。(也可以先设置密码后读卡设置)。输入开门密码按确认，蜂鸣器 滴答 1声，然后感应开门卡即可开锁，本密码失效，门锁恢复常开状态(也可以先读卡，后输入密码开门)

2.在组合模式下，若先读卡(或先输入密码后按钥匙键)则 滴答 1声指示蓝灯中速闪烁，然后10秒内输入开门密码按钥匙键(或读卡)蓝灯亮开门

### 第一章  ID卡片操作说明

（1）管理卡

功能：设置和删除有效开门卡；可以开门

（2）开门卡

功能：开门

1、设置管理卡，删除管理卡

1.1. 连续按五下线路板上面的按键按钮，清空所有卡和密码。

1.2. 按5下按键按钮清空后，刷第一张卡，蜂鸣器 滴答 滴答 鸣两声，此卡即为管理卡。

2、配开门卡

2.1. 进入配钥匙卡状态

读管理卡，蜂鸣器 滴答 响一声，电机转动，蓝灯闪烁。再刷管理卡 蜂鸣器 滴答 响一声，蓝灯慢闪，就进入配钥匙卡状态，此时读的卡即为开门卡，5秒内如果没有检测到有效的感应ID卡，则锁舌出来，配钥匙结束。

2.2. 配钥匙卡的操作过程

进入配钥匙卡状态后，用其他想要配入的钥匙卡接近门锁的感应区，配卡成功蜂鸣器滴答 滴答 两声响。如果感应已经配入的感应ID卡，蜂鸣器将会报警两声响，最多可以配入200张卡。

3、删除开门钥匙

3.1. 删除单个开门卡

刷管理卡3次，蓝灯中速闪烁，把要删除的开门卡靠近感应区读一次，蜂鸣器 滴答 滴答 两声响。表示该卡已经被删除。重复此操作可以删除其他开门卡，如果此卡不存在，蜂鸣器则发出5声短鸣。

3.2.删除单个遗失开门卡

刷管理卡4次，蓝灯快速闪烁，把遗失卡的钱一张开门卡靠近感应区读一次，蜂鸣器

滴答 滴答 两声响，表示该遗失卡已经被删除。如果是第一张开门卡遗失，则在此状态下读最后的一张开门卡。如果此卡不存在，蜂鸣器则发出5声短鸣。

3.3.删除所有开门卡

刷管理卡5次，则蜂鸣器发出“滴答 滴答 滴答” 三声响，伴随着蓝灯闪烁，删除完成，即注销原来所有的开门卡，原有效开门卡不能再开锁，只有通过管理卡重新配入开门钥匙。

注：添加新的开门卡总是从最前面删除卡的位置往后排。

4、开门

4.1. ID钥匙卡开门

用有效的ID钥匙卡接近门锁的感应区，蜂鸣器响音乐声，马达动作，蓝灯亮，提示锁已开，几秒钟之后，锁舌自动出来关门

注：

- 如果卡不是已经配入的有效地开门钥匙，则滴滴滴滴滴5声短鸣，伴随着红灯闪。

- 如果电压不足，则有低电压报警，如果电压很低，ID钥匙卡则不能开门，只有管理卡能开

### 第二章   密码操作说明

（1）管理密码

功能：设置和删除有效开门密码并可以开门。

（2）开门密码

功能：开门

1、更改管理密码

1.1.输入原6位密码后按钥匙键，电机转动，伴随有蓝灯闪，按1键，蜂鸣器 滴答 鸣

一声，蓝灯中速闪烁，此时输入新密码（4-15位）后按钥匙键蜂鸣器 滴答 鸣一声蓝灯快速闪烁，此时输入第一次输入的密码后按钥匙键，蜂鸣器 滴答 滴答 鸣两声，管理密码修改成功。如果第二次输入密码错误按钥匙键后蜂鸣器滴滴滴滴滴5声后重新输入，若退出则按*键。

2、配开门密码

输入6位管理密码按钥匙键后，电机动作，再按2号键蜂鸣器 滴答 鸣一声，蓝灯中速闪烁，此时输入密码后按钥匙键蜂鸣器 滴答 一声响，蜂鸣器快速闪烁，再次输入刚输入的密码后按钥匙键，蜂鸣器 滴答 滴答 两声响则开门密码设置成功，如果第二次输入密码错误则按钥匙键蜂鸣器滴滴滴滴滴5声响，之后可以重新输入。如果此密码已经存在，则蜂鸣器发出警告声一声。最多可以配200个开门密码，每个密码4到15位，若退出则按*键。

3、删除或修改开门密码

3.1.删除单个开门密码

输入6位管理密码后按4号键蜂鸣器 滴答 响一声，蓝灯闪烁，输入要删除该密码的前一组开门密码，蜂鸣器 滴答 滴答 响两声，删除成功，如果要删除第一组开门密码，则在此状态下输入最后一组开门密码。若退出则按*键。

3.2.删除所有开门密码

输入6位管理密码后按3号键蜂鸣器 滴 长响一声，蓝灯快速闪烁后再按钥匙键确认则蜂鸣器发出 滴答 滴答 两声响伴随蓝灯闪烁，删除完成，即注销原来所有的开门密码。若退出则按*号键。

3.3.修改开门密码

输入原开门密码后按1号键蜂鸣器 滴答 响一声，蓝灯中速闪烁，此时输入新密码后按钥匙键蜂蜜器 滴答 鸣一声蓝灯快速闪烁，此时输入第一次输入的密码后按钥匙键，蜂鸣器 滴答 滴答 鸣两声，开门密码修改成功。如果第二次输入密码错误按钥匙键后蜂鸣器滴滴滴滴滴5声后重新输入，开门密码4位到15位，若退出则按*键。

注：添加新的开门密码卡总是从最前面删除密码的位置往后排。

4、开门

4.1. 管理密码开门

输入管理密码后按钥匙键，蜂鸣器 滴答 一声响，马达动作，蓝灯慢闪，提示锁已开。

5秒钟后，自动锁门。

4.2 开门密码开门

输入开门密码后按钥匙键，蜂鸣器 音乐声，马达动作，蓝灯慢闪，提示锁一开。5秒后自动锁门。

注：连续7次输入错误密码锁键盘2分钟

1.如果是无效密码，蜂鸣器发出 滴 滴 滴 三声短鸣，背光蓝灯立即灭。

2.如果电压不足，则有低电压报警，如果电压很低，ID钥匙卡则不能开门，只有管理卡能开

5、特别提示

5.1.为了你的财产安全，我们在此特别提醒您门锁安装完成后请立即修改管理密码并删除所有开门密码

5.2.为了提高安全性，本系统支持开门乱码功能。比如：正确的密码是123456，可以在此密码的前后增加数字(密码最多不超过32位)，如01234567890

主要功能特点：

卡片类型：EM4100 ID卡

触摸按键密码输入

微波方式检测卡片靠近

开锁方式可自行设置，独立模式或组合模式

卡片在锁上设定，无需系统软件，最多可设置1张管理卡，200张开门卡

密码可自行修改 最多可设一个管理密码，200个开门密码

密码支持乱码输入，最长可输入32位

电池供电，可外接应急电源

主要技术指标

工作电压：6.0V（4节碱性电池）

静态功耗：<40ua

动态功耗：<300mA

低电压提示：4.8V

读卡距离：>20mm

工作温度：0摄氏度到70摄氏度

工作湿度：<80%