# 感应卡取电开关安装说明

一、简介：

酒店节能开关是在客房卡技术的基础上发展起来的全新型电源开关。酒店客人用卡开门后，同时用卡插入酒店节能开关，酒店节能开关接通客房的总电源；当客人要外出时，拔出酒店节能开关内的卡片，酒店节能开关将在8秒左右切断客房的总电源，从而达到客房有人时有电，客房无人时断电的节能效果。

酒店节能开关制式：（酒店节能开关分光藕型、IC卡型、感应卡型节能开关）

光藕型：插一般的卡片就能取电；

IC卡型：插IC卡卡片才能取电；（西门子4442型）

感应卡型：插感应卡卡片才能取电。（TIMIC卡、MF1卡型等）

二、接线操作：

- 确定火线进线、火线出线、零线；       4、检查接线正确；

- 掰开开关外盖；                       5、上螺丝，合上开关外盖

- 看接线图，接线；

三、接线图：

AC220V火线进

AC220V火线出

零线

四、技术说明：

| 过流电压 | AC220V或AC110 或DC12V、DC5V等 |
| --- | --- |
| 过流电流 | ≦30A |
| 工作温度范围 | -20℃～40℃ |
| 延时时间 | 8秒或指定 |
| 规格尺寸 | 85mm X 85 mm X 45mm |

五、安全措施：

避免抛下或忽然撞击；

将充酒店节能开关远离水的地方；

勿对酒店节能开关进行短路、拆解、变形、加热、焊接等操作。

- 取电开关与床控系列布线示意图：