家用密码卡锁使用说明

- 产品特点

- 系统提供20组密码，40张用户卡，密码开锁，IC卡开锁，组合开锁，机械钥匙开锁

- 触摸按键，经久耐用

- 智能语音提示

- 密码乱码功能

- 常开设置功能

- 低电压报警。

- 技术参数

| 名称 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 密码容量 | 20组（1组管理员密码） |
| IC卡容量 | 40张 |
| 开门方式 | 密码、卡，密码+卡、机械钥匙 |
| 供电 | 6V DC |
| 工作电流 | 20mA |
| 峰值电流 | 120mA |
| 待机电流 | 45uA |
| 低电量报警 | 4.75V |

- 按键说明：

前面板数字键盘

1	2	3

4	5	6

7	8	9

*   0   #

后面板4个按键

添加键			设置键			删除键

恢复出厂键

注： *键常用作返回操作，#键常用作确定、进入、下一步等功能。

- 操作说明

- 管理密码添加

首次使用，系统无密码，任意密码可以开门，并语音提示请添加管理员。按后面板任意键进入添加操作，语音提示“添加管理员，请输入密码”，正确输入要添加的密码2次，完成管理员密码的添加，语音提示“添加成功”，并伴有添加成功铃声提示。如已存在管理员密码则提示验证管理员密码。

- 密码，卡添加

按后面板添加键，语音提示验证管理员，验证通过后，语音提示：<1添加密码，2添加卡，3修改管理密码>。

按前面板数字键1选择添加密码操作，根据语音提示输入相同密码2次完成一组密码的添加操作。

按前面板数字键2选择添加卡操作，语音提示：请放入要添加的卡，将要添加的卡靠近数字键盘中间的读卡感应区，语音提示：添加成功，则完成一张卡得添加，最多可添加40张卡。

- 密码，卡删除

按后面板删除键，语音提示验证管理员，验证通过后，语音提示：<1删除密码，2删除卡，3恢复出厂>。

按前面板数字键1将删除管理密码除外的全部密码。

按前面板数字键2将删除全部已添加的卡片。

- 修改管理密码

按后面板添加键，语音提示验证管理员，验证通过后，语音提示：<1添加密码，2添加卡，3修改管理密码>。

按前面板数字键3，根据语音提示，修改新的管理密码。

- 系统设置

按后面板设置键，语音提示验证管理员，验证通过后，语音提示：<1语音设置，2常开设置，3开门方式>。

按前面板数字键1，可进行语音开启和关闭的切换。

按前面板数字键2，可打开或取消常开设置。

按前面板数字键3，可设置或取消密码加卡开门。

- 恢复出厂

按后面板删除键，语音提示验证管理员，验证通过后，语音提示：<1删除密码，2删除卡，3恢复出厂>。

按前面板数字键3 系统将恢复到出厂状态。

或者拆卸后面板后长按恢复出厂按键6s，语音提示恢复出厂成功，系统将恢复到出厂状态。

- 开门操作

机械钥匙开门；

任意已添加的密码，卡开门,密码具有乱码功能，输入正确密码前可输入任意长度乱码，输入正确密码后可输入18位乱码；

安全模式下，密码加卡同时验证通过后开门。

10、欠压报警

系统自动检测电池电压，当系统电压低于4.5V时，语音提示“电量低请更换电池”