ID刷卡锁+遥控使用说明

适用型号：所有酒店锁均可改装

- 初始化：

- 连续按设置键5秒有红灯转蓝灯和长“滴---”音提示，初始化成功。

- 配置母卡：

- 有三类设置方法：（1）初始化后直接靠第一张ID卡，有蓝灯和“滴的滴的”音提示，配置母卡成功。（2）初始化后按一次设置键，蓝灯闪烁，靠第一张ID卡，有蓝灯和“滴的滴的”音提示，配置母卡成功，之后靠其它ID卡为配置开锁卡。（3）替换之前的母卡，按住设置键5秒时间内靠ID卡，有蓝灯和“滴的滴的”音提示，母卡替换成功。

- 配制开锁卡：

- 前提是已有母卡，有两类配置方法：（1）按一次设置键，蓝灯闪烁，靠ID卡有蓝灯和“滴的滴的”音提示，配置开锁卡成功。（2）靠母卡开锁，开锁后再靠一次母卡，蓝灯闪烁，靠其它ID卡有蓝灯和“滴的滴的”音提示，配置开门卡成功。已配置的开锁卡再配有红灯和“滴滴滴”音提示，一共可配置100张开锁卡，配满立即退出配置状态。反锁开关闭合时配置的开锁卡可以开反锁。

- 配制通用遥控器或夜狼遥控器：

- 在没有配置遥控器前两种遥控器都可以配制，一旦配制了一种遥控器，另一种遥控器不能配置。有两类配置方法：（1）按一次设置键，蓝灯闪烁，按遥控器有蓝灯和“滴的滴的”音提示，配置成功。（2）靠母卡开锁，开锁后再靠一次母卡，蓝灯闪烁，按遥控器有蓝灯和“滴的滴的”音提示，配置成功。已配置的遥控器再配有红灯和“滴滴滴”音提示，一共可配置10个遥控器，配满立即退出配置状态。反锁开关闭合时配置的遥控器可以开反锁。配置遥控器和开锁卡可同时进行。

- 开锁：

- 靠有效开锁卡或按通用遥控器任一按键或按夜狼遥控器开锁键开锁，按斜舌键快速关锁。欠压开锁有“滴.滴.滴.滴.滴”音提示，5V-5.1V欠压。靠无效卡有报警音提示。

- 反锁：

- 反锁开关闭合，靠有效开锁卡或遥控器有蓝灯闪烁3次提示。反锁开关闭合时所配置的开锁卡和遥控器不受反锁控制。

- 通道功能：

- 靠有效开锁卡开锁后再靠一次，有蓝灯和“滴滴-滴滴”音提示，门锁常开。

- 用母卡删除全部开锁卡和遥控器：

- 靠母卡开锁后，再长靠母卡5秒有红灯闪烁转蓝灯和长“滴---”音提示，删除全部开锁卡和遥控器成功。5秒内母卡离开为配置开锁卡或遥控器。

- 夜狼遥控器功能：

- 按寻锁键（原紧急求助键）已配置此遥控器的锁有“滴.滴”音提示，关锁键除能够配置遥控器外其它时候不能用。按开锁键开锁需按下0.5-1.5秒左右时间，与通用遥控器不同。在配置状态下任何按键都有效。

- 待机电流：

- 未配置遥控器≈30uA。已配置遥控器≈150-200uA，与环境干扰信号有关。