# ID办公室、家用智能门锁使用手册

适用型号：所有酒店锁均可改装

一、简介：

办公室、家用智能安全门锁是我公司在原酒店电脑管理门锁的基础上开发出来的又一种智能门锁。其最大特点是安全、方便、实用。全锁的内部机械与电子部分与酒店型完全一样，不同的是控制方法的改变，使安装和维护都更加方便，其保密性同IC卡酒店门锁一样，锁匙不可复制。

办公室、家用门锁取消了酒店门锁系统复杂的功能设置和操作步骤，取而代之的是简单、方便的射频卡进行智能设置，使用更加方便。

办公室、家用门锁系统的钥匙有以下两种：

1、母卡(管理卡)  功能：开门（包括能开反锁）、配置钥匙卡。

2、钥匙卡  功能：开门（正常情况下不能开反锁《如需开反锁可特殊设置》）。最多可配768张副卡。

二、技术参数:

读卡方法：非接触

电　　源： 6VDC，四节5号高能碱性电池

待机电流：小于25uA，待机时间为1.5年

工作电流：540mA(电机除外)

感应距离：30mm+5mm

环境温度：0700C

三、设置母卡（管理卡）:

扭动机械钥匙开门，保持锁舌全部缩回状态，不要松开，6秒内靠卡，蓝灯亮，蜂鸣器‘嘀’一声，即可配制出母卡。

重新设置母卡时，原来的母卡全部失效；

四、配置钥匙卡:

在门锁的感应区靠一下母卡，蓝灯亮，蜂鸣器‘嘀’一声，门打开，压下手柄，灯亮的同时再靠一下母卡，红灯和蓝灯同时亮，此时再靠其它的卡片，即可配成副卡，最多可配768张副卡。10秒后系统自动取消配置副卡功能。

- 五、设置开门级别和权限：

- 不同级别的人可以开指定的门锁。如：经理卡可以开指定普通员工的门，但普通员工卡不能开经理的门。

经理卡：

一般设定为对所有门锁都能打开的卡类，适宜于高级管理人员如总裁、总经理、主管、房主等。配置方法：在所有的门锁上，靠一下母卡，蓝灯亮，蜂鸣器‘嘀’一声，门打开，再靠一下母卡，红灯和蓝灯同时亮，再靠待配的卡片，此卡即配成副卡。

普通员工卡：

一般设定为对指定门锁起作用的卡类，适用于员工，用户或一般行政人员。配置方法：在指定的门锁上，靠一下母卡，蓝灯亮，蜂鸣器‘嘀’一声，门打开，再靠一下母卡，红灯和蓝灯同时亮，再靠待配的卡片，此卡即可配成普通员工卡。

六、开门

1、母卡开门

用母卡靠近感应区，蓝灯亮，伴随着蜂鸣器“嘀”的一声，提示锁已开。

2、钥匙卡开门

用有效的钥匙卡靠近感应区，蓝灯亮，伴随着蜂鸣器“嘀”的一声，提示锁已开。

3、反锁

门锁处于反锁时，只有母卡可以开锁，普通钥匙卡不可以打开反锁门.

七、注销开门副卡:

1、母卡靠1次开门，再靠1次红蓝灯交替闪烁，再靠1次亮红灯并“嘀”一声后即可删除所有的开门副卡。

八．通道功能:

靠卡开门后，压下室内手柄（或斜舌）的同时再靠一下开门卡，门锁处于通道状态，再靠卡取消通道功能。